概述模块四 · 创新设计

先留出余量，再谈形状——面向地核冷却时代的四维创新

一、创新设计的总体逻辑

模块一确定了本世界的时代背景：地球地核冷却导致自转持续变慢，灾难趋于不可控，人类由此开启百万立方计划；选址胶州湾，因其集结了潮流能、地热能等多种自然资源；而总的理念只有一句话——先留出余量，再谈形状。

这句话是理解全部创新设计的钥匙。地核冷却意味着一个根本性的变化：地球给人类的确定性正在减少——日长在变长，磁场在减弱，海洋与气候的节律在漂移，外部世界越来越不可依赖。在一个确定性流失的时代，任何“最优设计”都可能因为前提失效而崩溃；唯一不会失效的设计，是先为自己留出足够余量的设计。

因此，本模块的全部创新不追求“更高效”，而追求“更有余量”，并按四个维度展开：能源上留出调度余量，环境上留出生态余量，科技上留出结构与知识余量，人群上留出时间与社会余量。以下逐维说明创新设计思路；每个创新点均附可行性评估表，表中数据来自公开文献、官方报道与本项目既有计算，重要来源以网站域名注明。

二、能源创新：留出调度余量

（一）地下热储银行：把地热井变成双向的“热库”

传统地热井只按负荷取热，取多取少只看当下需求。本设计把“余量”设计在取用侧：2 对 EGS 井按 18% 负荷取热——设计提取 109.3 GWh_th/a，仅占两对井容量 604 GWh_th/a 的 18%，任一对井单独运行即可顶下全部轴功；储层按 1 km³ 岩体、ΔT 30 K 计可采约 2.1×10⁴ GWh_th，按每对井 54.7 GWh_th/a 取用折合 384 年。地热不再需要“满载”——取热有度，把 82% 的井口容量与数百年的储层寿命留给未来；跨季冷量与淡水改由冰模块承担，储热只剩高温工艺热的夜间桥接与紧急备用两项小任务。

可行性评估：方向成立。EGS（增强型地热系统）注采循环与回注是行业标准做法，本项目创新在“取用侧余量”——低负荷率（18%）、双井互备与长储层寿命核算，而非新增储能介质；现实风险在回注结垢与诱发地震，均已有成熟工程对策（110 ℃ 回注防硅酸盐结垢、限压注入与交通灯协议）。

表 1  地热余量井群可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | EGS（增强型地热系统）已进入示范与早期商业阶段；注采循环与回注是行业标准做法（非新概念） | 法国 Soultz-sous-Forêts：世界首个 EGS 示范电站 · 美国 DOE：FORGE 现场实验室（犹他州） |
| 现实先例 | 法国 Soultz（3 口井、深约 5 km，2008 年并入电网）；美国 FORGE 于 2022–2024 年完成钻井与储层刺激；全球地热电站普遍按低负荷因子运行以延长资源寿命 | 美国能源部：Geothermal Technologies Office · 新方案 §8 数据源（Zarrouk & Moon 2014 地热电站效率基准） |
| 关键数据 | 本项目：2 对井（4 口×12 km、253 ℃），设计提取 109.3 GWh_th/a＝两对井容量 604 GWh_th/a 的 18%；单对井可独立顶下全部轴功（负荷 36%）；储层可采 2.1×10⁴ GWh_th，折合 384 年 | 本项目新方案（内部计算，§2.3/§3.3） |
| 风险与边界 | 回注 110 ℃ 防硅酸盐结垢（闭式回路、低硅工质、阻垢剂与定期酸洗）；诱发地震须逐井断层探测＋限压注入＋实时监测的交通灯协议（浦项 2017 年 Mw 5.5 事件教训） | Gunnarsson & Arnórsson, Geothermics 34, 320–329 (2005) · Grigoli et al., Science 360, 1003–1006 (2018) |
| 百万立方适配 | 低负荷率＋双井互备＋长储层寿命，是“可失的界”（凡单点必被占领）在能源侧的兑现；跨季冷量与淡水由冰模块承担 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 美国能源部地热技术办公室；Grigoli et al. Science 2018；Gunnarsson & Arnórsson 2005；本项目新方案 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（二）长夜适应型光储链：为漂移的昼夜留出弹性

针对日长变长且不稳定，太阳能利用建立“白日储能、长夜放能”的完整链条：白日由导光管直采、熔盐储热桥接高温工艺热、CaO 化学储热应急兜底，夜间以磷光提供环境照明、以储热维持温室与热水。信息层相应实施“昼夜调度”：算力与电解等弹性负荷自动向白昼迁移，长夜只保留生命维持与医疗的最低负荷——世界不是为“平均的一天”设计，而是为“最长的一夜”设计。

可行性评估：熔盐储热为商业化成熟技术（中国首个百兆瓦级塔式光热电站已连续运行数年）；CaO 化学储热仍处中试（TRL 4–5）；长余辉照明与导光管均为成熟商用产品。整链可行，风险主要在化学储热的工程放大。

表 2  长夜适应型光储链可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 熔盐储热商业成熟；CaO/CaCO₃ 化学储热中试（10 kW 级、TRL 4–5）；SrAl₂O₄:Eu,Dy 长余辉与导光管为成熟商用产品 | MDPI Energies：CaO/CaCO₃ 热化学储热综述 · 科技大数据平台：铝酸锶长余辉材料研究 |
| 现实先例 | 首航高科敦煌 100 MW 熔盐塔式光热电站（2018 年并网），11 小时熔盐储热、24 小时连续发电；中科院工程热物理所钙基热化学储能材料研究 | 首航高科官网：敦煌100MW光热电站 · 人民日报：敦煌光热电站报道 · 中科院工程热物理研究所 |
| 关键数据 | 敦煌电站：储能约 2 400 MWh、年发电约 3.9 亿 kWh、熔盐约 3 万吨；可用功密度（本项目口径）CaO/CaCO₃ 约 1.12 GJ/m³、商业熔盐约 0.22 GJ/m³；长余辉材料余辉时长超过 12 小时 | MDPI Energies：CaO/CaCO₃ 储热密度 3.2 GJ/m³ · 中国科协：新型电力系统长时储能技术综述 |
| 风险与边界 | 化学储热尚难大规模商用（循环稳定性、反应器放大）；熔盐凝固点约 240 ℃，长夜低温需防冻保温；磷光仅作环境照明，不替代主照明 | MDPI Energies：化学储热工程化挑战 |
| 百万立方适配 | 白日储能—长夜放能，配平信息层 5.0 GWh 弹性负荷；储热容量（熔盐约 200 m³＋CaO 约 50 m³）按长夜过渡需求配置 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 首航高科官网；人民日报；科技导报；MDPI；中科院工程热物理所 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（三）潮汐适应型潮流机组：跟着变慢的海水走

自转变慢改变着潮汐的周期与流速。潮流机组采用导流罩与变速直驱结构，叶片与控制系统实时适应漂移的潮周期——潮汐快则满发，潮汐慢则降载，从不强行索取超出当前水流的功率。潮流能的角色从“锦上添花”升格为“不确定性时代的弹性保险”：装机容量高于日常需要，实际提取率仍远低于理论上限。

可行性评估：潮流能发电已进入商业化示范阶段——全球最大潮流能阵列已在苏格兰连续发电多年；导流罩与变速直驱是主流技术路线。风险在海洋强流环境的运维成本与机组寿命。

表 3  潮汐适应型潮流机组可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 潮流能商业化示范阶段：全球最大阵列已运营；变速直驱、重力基础为成熟路线 | MeyGen 官方网站 · MeyGen 项目数据页 |
| 现实先例 | 英国 MeyGen 一期 6 MW（4×1.5 MW，2016 年 11 月并网）；世界首台商业化并网潮流机 SeaGen 1.2 MW（2008 年，北爱尔兰）；中国 LHD 潮流能项目入选国际能源署全球海洋能二十大亮点（2024） | 央广网：LHD潮流能入列IEA-OES全球20大亮点 |
| 关键数据 | MeyGen 一期 6 MW 累计发电超 51 GWh；总规划 398 MW，已获许可 80–86 MW；机组转子直径 18 m、水深 25–33 m | MeyGen 官方：6MW、51GWh、转子18m、398MW规划 · Tethys MRE：MeyGen 项目数据库 |
| 风险与边界 | 强流环境腐蚀与生物附着、运维窗口短、机组寿命有限；潮周期漂移需自适应控制算法 | MeyGen 官方：项目运维经验 |
| 百万立方适配 | 本项目 7×1 MW 导流罩式（容量因子 28%、年发电约 17.2 GWh）与变速直驱一致；提取率取 15% 低于理论上限 | 本项目设计 |
| 数据来源 | MeyGen 官网；中国新闻网；人民网；英国议会书面证词 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（四）能源路由器：永远保留两成余量的调度原则

全岛以直流母线互联，由能源路由器按“日长—日照—潮流”实时调配电力。调度原则写死在系统底层：任何时刻至少保留 20% 的可调余量，不因“够用”而满载。余量不是浪费，而是世界对不可预测未来的提前支付。

可行性评估：直流微网与智能能源调度为成熟技术方向，国内外已有园区级示范工程；20% 调度余量属本项目的设计原则（非外部统计值），技术上可通过控制逻辑实现。

表 4  能源路由器可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 直流微网、智能能源管理系统为成熟技术方向，国内外已有园区级示范工程 | 行业通用技术（直流配电与微网） |
| 现实先例 | 园区级直流微网与多能互补调度示范（国内多个省市试点）；需求响应/可调负荷调度在电网侧常态化 | 行业通用实践（国内园区级直流微网示范） |
| 关键数据 | 20% 可调余量为本项目设计原则（非外部统计值）；弹性层（潮流 17.2＋风 0.9＋sCO₂ 备用 3.0＋EGS 轴功余 1.5）年可用约 22.6 GWh，为可调电源侧；信息层 5.0 GWh 为可调负荷侧 | 本项目新方案（内部计算） |
| 风险与边界 | 多源协同需统一通信协议与实时测控；余量原则必须写入控制逻辑而非仅作运行建议 | 项目设计约束 / 行业通用实践 |
| 百万立方适配 | 直流母线＋AI 调度，协调 EGS、光储链、潮流弹性层与信息层负荷，兑现“留两成余量” | 本项目设计 |
| 数据来源 | 行业通用技术；本项目新方案 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

三、环境创新：留出生态余量

地核冷却还可能带来磁场减弱等连锁变化。在一个“天”都不再可靠的时代，环境设计的任务不是驯服自然，而是让世界在任何条件下都能与自然和平相处。

（一）水层舱壁：辐射屏蔽、压舱与换热的一体化设计

地磁场减弱意味着宇宙射线与太阳风粒子的防护需求上升。本设计把世界的外层舱壁做成双层水舱：水体本身是优良的辐射屏蔽层，同时兼作压舱与应急备用换热面（稳态排热由温室屋面、机械树与海水取排水承担）——一层水，同时回答结构、辐射与热量三个问题，不额外占体积、不额外耗能。

可行性评估：三项功能各自都是成熟工程——核电站乏燃料水池以水屏蔽辐射（水深达十米级），船舶压载水系统成熟，水舱作换热面亦属常规；难点在于三功能耦合后的结构与腐蚀设计。

表 5  水层舱壁可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 水辐射屏蔽（核电乏燃料水池）、船舶压载水系统、水冷换热均为成熟工程 | 国际原子能机构（IAEA）：辐射防护 · 国际海事组织（IMO）：压载水管理公约 |
| 现实先例 | 核电站乏燃料水池以水屏蔽中子与 γ 辐射（水深达十米级）；大型船舶压载水舱占比可达载重吨的数十百分比 | 国际原子能机构（IAEA）：乏燃料贮存 |
| 关键数据 | 水含氢丰富，对中子慢化与吸收有效，是良好辐射屏蔽介质；双功能结构需有限元与腐蚀裕度设计 | 辐射防护通用知识：水的屏蔽特性 |
| 风险与边界 | 舱壁厚度与结构质量、海水侧腐蚀、换热效率与屏蔽厚度的参数耦合；需阴极保护与涂层体系 | IMO：船舶防腐与压载水管理 |
| 百万立方适配 | 薄板构型外层双水舱一物三用，不占额外体积，回应地磁场减弱背景 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 核电与船舶工程通用实践 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（二）生态哨兵：让取排水自己“看”着湾内生态

在世界与湾内水体的界面上部署环境 DNA 与多参数传感器组成的生态哨兵系统，持续监测鱼群、浮游生物与水质节律。取排水量不是按设计上限固定运行，而是由哨兵数据自适应调节：生态波动大时自动少取少排，“宁可牺牲一点效率，也要为不可预测的自然留下生长的空间”。

可行性评估：环境 DNA（eDNA）监测已进入我国生态环境监测体系并规模化应用；自适应控制为成熟自动化技术。主要风险在 eDNA 采样频率与监测—控制闭环的可靠性。

表 6  生态哨兵可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | eDNA 监测技术成熟，已进入国家监测体系应用；多参数传感与自适应控制为成熟自动化技术 | 武汉市生态环境局：环境DNA测序芯片技术 · 央视网：环境DNA检测技术 |
| 现实先例 | 长江江苏段 19 个国控断面 eDNA 测序芯片（2026 年全国两会“部长通道”展示）；长江流域湖北段 17 个点位试点应用 | 生态环境部：部长通道答记者问 · 江苏省生态环境厅：eDNA测序芯片展示 |
| 关键数据 | 湖北试点检出 107 种鱼类（含鲟鱼、胭脂鱼等 8 种重点保护物种）；长江江苏段近 5 年水生生物增加 20 余种；eDNA 可在江豚低密度条件下实现高频多范围监测 | 长江云：湖北eDNA检出107种鱼类 · 央视网：eDNA高频监测江豚 |
| 风险与边界 | eDNA 半衰期短，需定期采样；监测数据到取排水控制需闭环算法；需与人工抽检互为校验 | eDNA技术文献与工程实践 |
| 百万立方适配 | 与排热弥散、取水占比 0.01% 联动，把“宁可少取”写成可执行运行规则 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 生态环境部；科技日报；央视新闻；湖北省生态环境厅 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（三）排热羽流弥散：把“还”也设计得温柔

排热以约 30 ℃ 归还自取水体（取水年均约 14 ℃，温升约 16 K），通过弥散结构设计，让温排水在离开世界后迅速融入湾内水体的自然波动范围，使湾内增温保持在可忽略水平——有取有还，还的方式同样经过设计。

可行性评估：电厂温排水扩散器与近远区混合设计是成熟工程；本项目增温指标（约 0.0005 K）远低于常规温排水限值，风险主要是冬季分层与潮流强弱变化下的扩散波动，需长期监测校核。

表 7  排热羽流弥散可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 火电/核电温排水扩散器与混合区设计为成熟工程（近区稀释＋远区扩散） |  |
| 现实先例 | 国内外滨海电厂温排水扩散器工程广泛运行；我国对温排水实行环境监测管理 |  |
| 关键数据 | 本项目：稳态排热 21.0 MW 日均／53 MW 夏季正午峰值（温室屋面 7.2 MW＋二元循环冷凝器 10.7 MW＋终端变热 4.6 MW−冰模块吸热 1.5 MW），排水约 30 ℃ 归还（取水年均约 14 ℃，温升约 16 K）；取排水 2.5 m³/s，湾内增温约 0.0005 K（判据 ≤0.01 K），取水占湾内交换量约 0.01%（判据 ≤1%） | 本项目新方案（内部计算） |
| 风险与边界 | 冬季水温分层、潮流强弱变化时扩散效果波动；需生态哨兵联动监测并校核模型 | 项目设计约束 / 行业通用实践 |
| 百万立方适配 | 弥散结构＋生态哨兵＋取水占比上限，构成“有取有还”的生态界面 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 电力行业通用工程实践；本项目新方案 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

四、科技创新：留出结构与知识余量

旧世界的科技建立在“外部永远可靠”的假设上：电网、卫星、供应链、时间基准。地核冷却时代，这些假设全部动摇。科技创新的核心，是把不可依赖的外部，换成世界内部的冗余。

（一）模块化可重组结构：形状本身留有余地

10⁶ 立方米是世界的初始体积，不是最终形状。全部舱段以标准接口拼接，薄板可重组为多层块体、可扩展为更大平台——先留出余量，再谈形状：这句话被直接做进了结构里。任何一次扩建或灾后修复，都不需要重造世界，只需要重组模块。

可行性评估：海洋平台与船舶的模块化设计—建造—总装是成熟模式；本项目将模块化从建造阶段延伸到运营期重组，属工程组织创新，风险在海上的重组作业窗口与接口密封。

表 8  模块化可重组结构可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 船舶/海洋平台模块化设计建造成熟（分段建造、上部组块整体总装） | 海工行业通用实践（分段建造、模块化总装） |
| 现实先例 | 海上平台上部组块模块化建造与整体吊装；模块化建筑（如预制舱式建筑）规模化应用 | 海工/建筑行业通用实践 |
| 关键数据 | 本项目：10⁶ m³ 为初始体积，空间总账含战略预留 8.76%（87 600 m³），为未来重组与扩建留位 | 本项目新方案（内部计算） |
| 风险与边界 | 海上/水下重组作业窗口受限；接口标准化与长期密封完整性需验证 | 项目设计约束 / 行业通用实践 |
| 百万立方适配 | “先留出余量，再谈形状”的结构化兑现：扩建与灾后修复只重组、不重造 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 海工行业通用实践；本项目新方案 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（二）百年知识库：知识也要多重备份

旧世界的知识集中在少数机构与少数人脑中，一旦失效便成断代。本设计建立三重备份的知识库：纸质文献、惰性芯片与代际口述并行；每代人以“世界如何运转”为纲传承——能源、水、食物、材料、医疗各有一门必修的“冗余技能”。知识不依赖任何单一载体，正如世界不依赖任何单一能源。

可行性评估：异地备份与长期储存有成熟先例（斯瓦尔巴全球种子库、北极世界档案馆）；风险在载体寿命与读取设备、以及口述传承的代际连续性。

表 9  百年知识库可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 异地/长期储存实践成熟：种子库、数据档案库、纸质文献保存均有长期运行案例 | Svalbard Global Seed Vault 官网 · Svalbard Global Seed Vault：Purpose & Operations |
| 现实先例 | 斯瓦尔巴全球种子库（2008 年启用）；北极世界档案馆（2017 年启动，斯瓦尔巴地下矿井存储数据） | Svalbard Global Seed Vault 官网 · NordGen：种子库管理 |
| 关键数据 | 斯瓦尔巴种子库：种子样本 140 万余份、约 6 539 个物种、134 家存托机构；设计容量约 300 万类种子（约 15 亿粒） | Svalbard Global Seed Vault：突破140万份里程碑 · NordGen：种子库存托机构 |
| 风险与边界 | 纸质/芯片载体有寿命与读取设备依赖；口述传承依赖代际连续性；需“纸—芯—人”定期互校 | 档案保存工程实践 |
| 百万立方适配 | 2 500 人社会内三重备份，防止技术单点遗忘；与“教育即传承”衔接 | 本项目设计 |
| 数据来源 | Seed Vault 官网；新华网；挪威政府；NordGen | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（三）自主授时与天文导航：世界有自己的钟

当地球自转本身都在漂移时，外部的时间基准不再可靠。世界内以原子钟维持稳定节律，以天文观测校正长期漂移，形成独立的授时与导航系统——世界不再被“地球的时间”绑架，它拥有自己的钟，并据此安排自己的昼夜与季节。

可行性评估：原子钟（铯钟）与天文导航均为成熟技术——铯原子钟是国际时间标准的物理基准；风险在原子钟长期漂移的校频与海上天文观测的天气依赖。

表 10  自主授时与天文导航可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 铯原子钟（SI 秒定义基准）与天文导航（六分仪、星敏感器）均为成熟技术 | 中科院国家授时中心 · 国际计量局（BIPM）：国际原子时 |
| 现实先例 | 铯原子钟为国际原子时基准；航海六分仪、航天星敏感器长期应用 | 中科院国家授时中心 · 国际计量局（BIPM）：时间计量 |
| 关键数据 | 铯原子钟频率准确度约 10⁻¹³ 量级；本项目信息层 5.0 GWh 可支撑本地授时与导航计算 | 中科院国家授时中心：铯原子钟 · 国际计量局（BIPM）：SI秒定义 |
| 风险与边界 | 原子钟长期运行需自持校频或外部基准比对；海上天文观测受云雨天气影响，需惯性器件冗余 | 中科院国家授时中心：原子钟长期漂移 |
| 百万立方适配 | 与外部时间解耦，建立“世界自己的钟”，回应日长漂移设定 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 计量学与航海通用实践；本项目新方案 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（四）材料余量账本：看得见的百年储备

每个部件都登记一条“余量记录”：再生路径、备件倍率、剩余寿命。百年材料账实时可视，谁在消耗、还能再生几次、库存还剩多少，一目了然。余量被看见，才会被尊重。

可行性评估：资产全生命周期管理（EAM/MRO）已是成熟的数字化管理方式；本项目把其与备件倍率、再加工能耗等物理账挂钩，属管理创新而非技术风险。

表 11  材料余量账本可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 资产全生命周期管理（EAM/MRO）与数字孪生台账为成熟软件化管理方式 | SAP EAM：企业资产管理 |
| 现实先例 | 企业资产管理软件（如 SAP EAM 类系统）在电力、船舶行业广泛应用 | SAP EAM：行业通用实践 |
| 关键数据 | 本项目：一次性携带材料约 8 700 t（人均约 3.5 t）、备件倍率 0.43、再加工能耗约 1.02 GWh/年（占富余 4.4%） | 本项目新方案（内部计算） |
| 风险与边界 | 账实一致依赖数字化系统与人工定期核验的双轨机制 | 管理实践 |
| 百万立方适配 | 百年材料账可视，让“留余量”可盘点、可审计 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 行业通用实践；本项目新方案 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

五、人群创新：留出时间与社会余量

灾难不可控的时代，最珍贵也最脆弱的余量在人群内部：信任、照护、记忆与时间。人群创新的目标，是让 2 500 人的社会在长夜里依然温暖、完整、彼此依靠。

（一）时间银行：把照护变成可储蓄的资产

世界人口结构中，65 岁及以上占 21.92%。本设计引入时间银行：照顾老人、孩子与邻里的时间可以储蓄，日后按需支取。抚养负担不再是单向消耗，而成为可流通的社会资产——社会为彼此的晚年与童年留出余量。

可行性评估：时间银行在我国已由政府主导多地试点并制度化，南京、上海等地形成了可复制的运行机制；主要挑战是通存通兑的长期信用与服务的标准化。

表 12  时间银行可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 时间银行互助养老在我国多地政府主导试点，已有市级统一平台与制度文件 | 中国老龄协会：南京互助性养老服务 · 民政部官网 |
| 现实先例 | 南京：2019 年试点、2023 年升级为全市统一平台；上海：2019 年虹口/长宁试点，2026 年施行“沪助养老时光汇”管理办法；北京、青岛、成都等地探索 | 中国老龄协会：南京时间银行 · 央广网：上海“时间银行“ · 民政部：时间银行风险提示 |
| 关键数据 | 南京：互助养老站点 1 300 余个、覆盖 99% 以上社区、注册志愿者 9.4 万人、累计订单 147 万个、存储服务时间 92 万小时 | 中国老龄协会：南京1300站点、9.4万志愿者、92万小时 |
| 风险与边界 | 通存通兑的长期信用依赖制度背书；服务标准化与质量评价需配套 | 试点运行经验 |
| 百万立方适配 | 2 500 人封闭社区内闭环，65+ 占 21.92% 的抚养负担转化为可流通资产 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 民政部；中国老龄协会；新华网；央广网；南京市政府 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（二）留白日制度：把“宁可牺牲一点效率”写进日历

每周设置一天“留白日”，不安排生产性活动：用于与自然相处、艺术、休整与共同体活动。表面上是七分之一的效率让渡，换来的是人的完整、共同体的凝聚，以及每年固定 52 次“与世界安静相处”的集体记忆。这是理念的制度化：效率让位于生长。

可行性评估：缩短工时而不降产出的制度已有大规模试验先例——冰岛四天工作制试验显示生产力不变或提升；本项目将其升格为共同体制度，风险在社会共识与效率认同。

表 13  留白日制度可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 缩短工时制度有大规模社会试验先例（四天工作制） | 中国日报网：冰岛四天工作制试验 · 人民日报：四天工作制试点 |
| 现实先例 | 冰岛 2015—2019 年四天工作制试验：覆盖约 100 个工作场所（含幼儿园、医院、学校），政府与雷克雅未克市议会组织 | 中国日报网：冰岛2015-2019年试验 |
| 关键数据 | 冰岛试验：2 500 余名参与者（约占冰岛劳动人口 1%），每周工时由 40 小时降至 35–36 小时、薪资不变，多数工作场所生产力不变或提升；试验后约 86% 的冰岛工人通过谈判签订了缩短工时合同 | 中国日报网：2500人、35-36h、86%获短工时 · 人民日报：100多类工作场所 |
| 风险与边界 | 七分之一的效率让渡需要社会共识；需以共同体凝聚力与生态观察产出作为回报 | 试验结论与制度设计 |
| 百万立方适配 | 每周 1 天留白＝每年 52 次共同体时间，与“留白敬未知”理念互文 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 中国新闻网；光明网；中国日报；北京日报 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（三）记忆工程与物种日历：让共生成为代际记忆

设立登板纪念日与“物种日历”，持续记录湾内生物节律的变化——鱼类洄游、候鸟往来、潮汐涨落。当孩子们在物种日历上写下观察，人与自然和谐共生就不再是抽象口号，而是一代代人共同续写的账本。

可行性评估：公民科学记录网络成熟——全球观鸟平台已积累数十亿条记录，我国亦有全国性记录中心与官方面积化监测；风险在观测标准一致性与数据连续性。

表 14  记忆工程与物种日历可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 公民科学记录（观鸟、物候）与官方面积化监测均为成熟机制 | PMC/PNAS：eBird 大数据方法论文 · 国家林业和草原局：越冬水鸟监测 |
| 现实先例 | eBird 全球观鸟平台（2002 年启动）；中国观鸟记录中心（2014 年启动）；国家林草局越冬水鸟同步监测 | eBird 官方网站 · eBird 20周年纪念 · 中国观鸟记录中心 |
| 关键数据 | eBird 累计记录超 20 亿条、约 110 万人参与（2025）；中国观鸟记录中心累计约 1 196 万条鸟种记录；国家林草局 2026 年越冬水鸟同步监测：167 种、632.4 万只（较 2016 年 244.3 万只增长 158.9%） | eBird 官方：20亿条记录 · 中国观鸟记录中心：1196万条记录 · 国家林草局：2026年越冬水鸟167种、632.4万只 |
| 风险与边界 | 观测标准一致性、数据连续性；需设定统一记录格式与年度核验 | 公民科学运行经验 |
| 百万立方适配 | 2 500 人共同体以物种日历续写湾内生态账本，共生成为代际记忆 | 本项目设计 |
| 数据来源 | PNAS；eBird 官网；国家林业和草原局；科学网 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

（四）教育即传承：每名学生都有一门冗余技能

学龄 368 人的教育以“让世界运转”为纲：每个孩子必修能量、水、食物、材料四门基础课中的至少两门，并精通一项关键技能的冗余操作。教育的目标不是选拔最优，而是保证世界在失去任何一个人时，都不至于失去一项能力。

可行性评估：跨学科主题学习是国际课程改革主流方向（芬兰现象式教学、我国 2022 版义教课程方案），本项目将其锚定为“冗余技能”体系；风险在师资与课程自主建设。

表 15  教育即传承可行性评估

| 评估维度 | 评估结论与关键数据 | 现实依据 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 技术成熟度 | 跨学科主题学习/通识教育为国际课改主流方向，机制成熟 | 教育部：义务教育课程方案（2022年版） · 芬兰国家教育机构：现象式教学课纲 |
| 现实先例 | 芬兰 2016 年新课程纲推行“现象式教学”（跨学科主题学习）；我国 2022 版义务教育课程方案明确跨学科主题学习课时要求 | 教育部：跨学科主题学习 · 芬兰国家教育机构 |
| 关键数据 | 本项目：学龄人口约 368 人；关键岗位约 560–760 人、关键岗位三人互为冗余——教育体系与之衔接 |  |
| 风险与边界 | 师资与课程体系需在世界内自主建设；需以“冗余技能清单”逐年考核 | 课程建设实践 |
| 百万立方适配 | 每人一门冗余技能，保证社会失去任何一人时不失去一项能力 | 本项目设计 |
| 数据来源 | 芬兰国家教育机构；教育部《义务教育课程方案（2022 年版）》；本项目计算 | 以上各项来源见左侧各单元格所列来源；未标注外链者为项目内部计算或行业通用实践 |

六、小结：余量，是新世界的形状

地核冷却的世界把不确定性推到了人类从未面对过的高度，因此百万立方的全部创新只有一条逻辑：先回答“留多少余量”，再回答“长什么形状”。能源留调度余量，环境留生态余量，科技留结构与知识余量，人群留时间与社会余量——四个维度的创新彼此咬合，共同构成一个不以效率为最高原则、而以“在任何不可预测的未来都能继续运转”为最高原则的新世界。

正如模块一所说：先留出余量，再谈形状。形状会变，余量永存。