百 万 立 方 计 划

百万立方世界：能源分配与机械树系统方案

以地热为基、光能为翼，在 10⁶ 立方米内建一个自给自足、不与外界争抢的世界

副题：以地热为基、光能为翼，在 10⁶ 立方米内建一个自给自足、不与外界争抢的世界

编制说明：本方案沿用"百万立方"项目既有的世界设定与计算口径，技术部分以公开文献、官方报道与国内外能源企业的实际工程为参照，所有关键数据均标注来源，来源清单见文末。

编制单位：百万立方计划 · 能源与空间系统组

版本：V1.0　　编制日期：2026 年 10 月 19 日

目　录

一、能源的分配思路与优先级	2

1.1 先把负荷分层，再谈场景排序	2

1.2 四大核心场景的常态优先级与配额	3

1.3 错峰利用：七条原则	4

1.4 特殊状况下的优先级	5

1.5 本节小结	6

二、太阳能创新技术、储能方式与能量输送	7

2.1 三项太阳能创新技术	7

2.2 储能方式：按时间尺度分工的四级储能	9

2.3 能量的输送	11

三、机械树：四大核心场景的能源节点	14

3.1 交通：简易索道，人直接挂在上面	14

3.2 居住：以热为主、以电为辅	17

3.3 游憩：以余量为主、以光为主	18

3.4 工作：高温工艺热 + 弹性电力	19

3.5 机械树的一物多用清单	19

四、小结	21

参考资料	22

一、能源的分配思路与优先级

1.1 先把负荷分层，再谈场景排序

按"交通 / 居住 / 游憩 / 工作"四个场景去切分能源，是最自然的做法，但不是最好的做法。原因是：同一个场景内部，负荷的重要性天差地别——居住舱里的一盏灯和一台制氧机，绝不能同等对待；工作区里的一台机床和一片温室，也绝不能同等对待。

因此本方案采用两级结构：先把全部负荷按"断掉会怎样"分成五层，再让四大场景各自认领自己在每一层里的份额。

| 层级 | 名称 | 判定标准 | 典型负荷 | 断电容忍时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 生命维持层 | 中断即危及生命或世界完整性 | 制氧与气压维持、水循环与净化、医疗与药品冷藏、通信与调度中枢、地热井自身的循环泵与回注泵、消防 | 0 秒，须双路无缝切换 |
| L1 | 居住基础层 | 中断数小时后生活质量崩溃 | 舱内温控、基础照明、炊事热水、卫生与排污、电梯与竖向运输 | 分钟级 |
| L2 | 食物与生产层 | 中断数日后供给链断裂 | 温室与垂直农场补光、水产与菌类培养、食物加工与冷藏、材料再生与再加工、水厂 | 小时级 |
| L3 | 通勤与物流层 | 中断后世界"变慢"但不停摆 | 索道网络、悬挂式单轨、货运提升、管道输送 | 小时至日级 |
| L4 | 游憩与精神层 | 中断后世界"变暗"但人仍在 | 公共景观照明、水景与雾森、文娱设施、非必要公共空间空调 | 日级，可完全让渡 |

这张表的价值在于：它把"优先保谁"这个问题，从场景之争变成了时间之争。 我们不再争论"交通重要还是游憩重要"，而是问"这一项负荷能停多久"。

1.2 四大核心场景的常态优先级与配额

在常态（能源供给充足、系统健康）下，四大场景的优先级由"它对世界存续的不可替代程度"决定：

| 排序 | 场景 | 常态优先级理由 | 常态能耗占比（建议） | 主要能源形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住 | 人的存续是第一性的；且居住负荷中 L0/L1 占比最高 | 约 40%–45%（其中热负荷占大头） | 地热梯级热网为主 + 少量电力 |
| 2 | 工作 | 食物、水、材料的再生都发生在工作场景，它是"世界持续存在"的手段 | 约 30%–35% | 高温工艺热 + 电力 + 化学能 |
| 3 | 交通 | 索道能耗极低（见 §4.2），降级空间大；但它是连接其余三者的血管 | 约 5%–8% | 电力（且可净回收） |
| 4 | 游憩 | 唯一可以完全让渡的场景，因而是世界的"能量海绵" | 约 15%–20% | 以富余光能为主 |

需要特别说明第三名的理由。交通之所以排在第三，不是因为它不重要，恰恰是因为它太便宜了——按 Doppelmayr 公开数据，索道运送一名乘客一公里仅耗电约 0.1 kWh；按 Monheim 等（2010）的对比，索道单位人公里二氧化碳排放约 44 克，低于铁路（52 克）、地铁与有轨电车（72 克）、公交（75 克）和小汽车（144 克）。一个 2500 人的世界，即便人均日出行 3 公里、网络日均周转 7500 人公里，年电耗也只有约 0.27 GWh——在世界总账里几乎可以忽略。

便宜的东西不该被优先保护，而该被优先使用。 这是交通场景在本方案中的定位。

1.3 错峰利用：七条原则

当能源不足时，本方案按下列七条原则依次动作。原则的顺序不可颠倒：先错峰、再降载、最后才断供。

原则一：先移峰，再移量。 把弹性负荷在时间轴上平移，而不是简单地把它关掉。可平移的负荷包括：电解制氢、造冰与蓄冷、海水淡化与水的提升、物料竖向运输、非实时算力。这些负荷全部"追光"运行——光伏出力高时开机，出力低时休眠。世界不是为"平均的一天"设计的，而是为"最长的一夜"设计的。

原则二：地热不调峰，光热调峰。 地热是主能源，其价值在于恒定。让地热去追随负荷曲线，等于把最可靠的资源用成了最不可靠的样子。正确的做法是：地热出力恒定在基荷位，把全部波动交给"光伏 + 储热 + 可调负荷"这个组合去吸收。地热只在极端情况下才改变出力，且只有"上调"没有"下调"——因为下调意味着井下热储的取用节奏被打乱。

原则三：储能有不可动用的红线。 任何储能介质都设定"生命线余量"（建议荷电状态下限 30%，热储为等效可用热量的 40%）。这部分储量不属于调度可支配范围，只有 L0 层负荷可以使用。余量不是浪费，是世界对不可预测未来的提前支付。

原则四：以热用热，不做两次转换。 世界的主能源是热，居住与工作的大部分终端需求也是热（供暖、热水、温室、工业过程热）。因此居住与工作的热需求一律直接走热网，禁止"热发电再用电制热"的路径。一次热—电—热的往返会损失六成以上的可用能，这在封闭世界里是不可接受的奢侈。

原则五：可让渡的先让渡，可减慢的先减慢。 游憩层（L4）是第一个被让渡的对象；交通层（L3）是第一个被减慢的对象（限速、隔车发车、缩短运营时段），但不是第一个被切断的对象——因为交通同时是疏散通道。

原则六：任何时刻保留 20% 可调余量。 这条原则写死在能源路由器的控制逻辑底层，而不是作为运行建议存在。即便负荷可以被完全满足，系统也不允许把可调资源用满。

原则七：断供从末端开始，绝不从生命线开始。 当错峰与降载都已用尽、必须断供时，断供顺序严格为：L4 → L3 → L2 中的非食物部分 → L2 中的食物部分 → L1。L0 永不进入断供序列。

1.4 特殊状况下的优先级

特殊状况按性质分为五类，每类的保证对象不同。一句话概括优先级的总纲：保命 → 保粮 → 保联 → 保心。

| 情形 | 触发条件 | 首要保证 | 让渡顺序 | 关键动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类：光能长期不足 | 云盖、沙尘、极夜、组件积尘导致光伏出力持续低于设计值 30% 超过 72 小时 | 居住温控与照明（L1）、温室补光（L2 食物） | 游憩全停 → 交通限速 → 非必要制造停工 → 弹性负荷全部停运 | 地热基荷不变；熔盐储热转为夜间温室保温；停止电解与造冰等一切弹性负荷 |
| B 类：主源受损 | 地热井故障、检修、诱发地震限压停注、井下结垢处理 | L0 生命维持、医疗、通信与调度 | 游憩全停 → 交通仅保留医护与疏散线 → 非必要制造停工 → 食物生产降至维持量 | 备用井对自动投入（双井互备）；熔盐与化学储热逆向放热；启动"低负荷运行模式" |
| C 类：储能事故 | 电池舱热失控、电解液泄漏、储热罐冻结或泄漏 | 事故分区的隔离与人员疏散（交通优先） | 事故分区整体断电 → 相邻分区降载 | 分区解列孤岛运行；直流母线分段隔离；机械树的本地分布式电源接管本区 L0 负荷 |
| D 类：舱体破损或局部失压 | 结构损伤、密封失效、外部冲击 | 该区域的人员疏散与医疗（交通优先级升至第一） | 该区域所有非疏散负荷 | 索道网络切换为"疏散模式"：单向、满载、不计能耗、不回收势能 |
| E 类：系统性长周期衰减 | 热储温度逐年下降、材料循环能力衰减、人口结构变化 | 重新核定总账，按新基线重排配额 | 由世界议会按年度重新表决配额表 | 启用"地下热储银行"的备用取热能力；降低取热负荷率以延长寿命 |

其中 B 类是最需要被认真对待的情形。在一个以地热为主的世界里，主源受损意味着"基荷消失"，这与外部世界"电网黑启动"的性质完全不同——外部世界可以向邻居借电，我们不能。因此本方案要求：地热系统必须是双井对互备的，任一对井单独运行即可顶下全部轴功；同时必须保有足以支撑 L0 层 72 小时的储热与储能，作为切换窗口。

1.5 本节小结

- 优先级不按场景给，按"能停多久"给：L0 生命维持 → L1 居住基础 → L2 食物与生产 → L3 通勤与物流 → L4 游憩。

- 常态下的场景排序为：居住 > 工作 > 交通 > 游憩；但交通在紧急状态下升至第二，因为它是疏散通道。

- 错峰的动作顺序是：移峰 → 降载 → 断供，断供从末端开始。

- 特殊状况的总纲是：保命 → 保粮 → 保联 → 保心。

二、太阳能创新技术、储能方式与能量输送

2.1 三项太阳能创新技术

下列三项技术分别回应三个不同的问题：面积不够、光谱浪费、能量存不住。它们的共同特点是——都不追求"多发一点电"，而追求"让每一份已经落在世界表面的阳光，多干一件事"。

创新一：钙钛矿／晶硅叠层电池——用效率换面积

技术内容：把带隙较宽的钙钛矿顶电池与晶硅底电池串联，用互补带隙吃下更宽的太阳光谱，突破单结电池的 Shockley-Queisser 极限（33.7%）。

现实来源：2025 年 4 月，隆基绿能自主研发的晶硅—钙钛矿两端叠层太阳电池转换效率经美国国家可再生能源实验室（NREL）认证达到 34.85%，刷新该技术路线世界纪录；该技术路线理论极限高达 43%。同期隆基以 HIBC 杂化背接触晶硅电池实现 27.81% 的单结晶硅效率纪录（ISFH 认证），并以 HPBC 2.0 组件 25.4% 打破晶硅组件效率世界纪录（Fraunhofer ISE 认证）。

本世界的适配逻辑：参考《太阳能五大要素解析报告》，组件效率每提高 1 个百分点，同面积发电功率提升约 4%。对一个外表面积极其宝贵的世界来说，从 23% 提到 30% 意味着同样的表皮多发三成电——这不改变光能的辅助地位，但显著改善了它的性价比。

落地形态：叠层组件不做地面电站，而是做成"建筑与结构的表皮"——机械树的叶片、索道塔架的遮阳棚、温室的半透明屋面、居住舱的遮阳板。

风险与边界：钙钛矿的长期稳定性、封装可靠性与铅含量仍是产业化瓶颈；实验室纪录与量产产品之间通常还有 3–5 个百分点差距。本方案不把 34.85% 计入能量总账，总账按量产后 26%–28% 的保守值估算。

创新二：光谱分光"光—电—粮"三联供——一束光用两遍

技术内容：植物光合作用只利用 400–700 nm 的光合有效辐射（PAR），其余波段（紫外、近红外）对植物生长几乎无用。用波长选择性半透明光伏或荧光聚光器（LSC）把非光合波段分出来发电，把 PAR 留给作物——同一束阳光，既长粮食又发电力。

现实来源：波长选择性光伏 / 半透明光伏与荧光聚光器（Luminescent Solar Concentrator）是当前建筑光伏一体化（BIPV）与农业光伏（Agri-PV）方向的研究热点；与之配套的，是《太阳能五大要素解析报告》中提到的太阳能热利用路径——全球累计装机超过 500 GWth，低温热利用转化效率可达 50% 以上，是"以热用热"最经济的路径。

本世界的适配逻辑：这是唯一一项能让游憩与工作两个场景"不互相抢能量"的技术。温室屋面发电，同时不减产；机械树的树冠发电，同时给下面的休憩空间遮阴。

风险与边界：半透明组件效率显著低于不透明组件（当前普遍在 8%–15% 区间）；分光膜的老化与积尘需长期维护。该技术在总账中按"附加收益"计，不计入基础供电能力。

创新三：光热—热化学耦合——把阳光存成可以放很久的化学能

技术内容：用聚光或中高温集热驱动可逆化学反应（如 CaO/CaCO₃ 碳酸化—煅烧循环），把太阳能以化学键的形式长期封存，需要时逆向放热。与熔盐储热相比，它的能量密度高一个数量级，且几乎零自放电、可跨季存放。

现实来源：商业熔盐储热的可用功密度约 0.22 GJ/m³；CaO/CaCO₃ 热化学储热的反应焓密度约 3.2 GJ/m³，本项目口径下可用功密度约 1.12 GJ/m³。熔盐储热已是商业化成熟技术——首航高科敦煌 100 MW 熔盐塔式光热电站 2018 年并网，配备 11 小时熔盐储热、实现 24 小时连续发电，储能约 2400 MWh、年发电约 3.9 亿千瓦时、熔盐约 3 万吨；储热—释热往返效率达 97%–99%。CaO 化学储热目前仍处于中试阶段（10 kW 级，TRL 4–5），主要挑战在循环稳定性与反应器放大。

本世界的适配逻辑：它是应急层的核心——平时不用，用时不求人。与熔盐（日内桥接）配合，形成"熔盐管昼夜、化学管季节、氢氨管年际"的完整链条。

补充：本项目既有的"长夜适应型光储链"中还包含长余辉照明材料（SrAl₂O₄:Eu,Dy，余辉时长超过 12 小时）与导光管直采两项成熟商用技术，可作为游憩场景夜间照明的零电耗方案。

2.2 储能方式：按时间尺度分工的四级储能

封闭世界不能只有一种储能。本方案按响应时间和持续时长，配置四级储能：

| 级别 | 时间尺度 | 技术 | 现实参照与关键数据 | 本世界的角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 秒—分钟 | 飞轮储能、超级电容 | 武汉光谷空轨全线配置 8 台飞轮储能装置，回收列车制动能量，实现牵引能耗节约 15%，预计初期年节电约 23 万度 | 索道启停、电网稳压、突发冲击吸收 |
| 二级 | 小时—日（主力） | 全钒液流电池 | 大连液流电池储能调峰电站一期 100 MW/400 MWh，2022 年 10 月 30 日并网，是国家能源局批准的首个国家级大型化学储能示范项目，总规模 200 MW/800 MWh；电解液可循环利用、不燃不爆、具备黑启动能力；2024 年末吉林松原严寒地区首套百兆瓦级共享储能投产（−30℃ 正常充放），2025 年底新疆吉木萨尔全球最大液流电池电站并网 | 日内削峰填谷、黑启动电源、L0 层保底 |
| 三级 | 日—多日 | 压缩空气储能（非补燃） | 江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目一期 60 MW、储能容量 300 MWh，2022 年 5 月 26 日投产，是世界首个非补燃压缩空气储能电站；设计电能转换效率提升至 60%（补燃式仅约 20%），全过程无燃烧、零排放，年发电约 1 亿千瓦时，年节约标准煤 3 万吨 | 多日尺度调节；储气库可改用地下人工洞室 |
| 四级 | 日—季 | 熔盐储热 / 相变材料 / 热化学储热 / 地下热储银行 | 敦煌 100 MW 塔式光热 11 小时储热；CaO/CaCO₃ 约 1.12 GJ/m³（本项目口径）；地下热储跨季吞吐 | 跨昼夜、跨季节；也是地热系统的备用 |
| 长周期 | 周—年 | 绿氢 / 绿氨 | 国家能源局已将氢能列为未来产业重要方向，《氢能产业发展中长期规划（2021—2035 年）》 | 化学能形态的战略储备，可与交通、工业共用 |

一条重要的设计原则：储热优先于储电。 全国数据可以佐证电化学储能的结构性局限：截至 2025 年底，全国新型储能累计装机 1.36 亿千瓦/3.51 亿千瓦时，锂离子电池储能占比 96.1%，压缩空气、液流电池与飞轮合计仅 3.9%，平均储能时长 2.58 小时。锂电便宜、成熟、响应快，但它是"小时级"的工具。而本世界 70% 以上的终端需求是热——把热变成电再存起来、用的时候再变回热，是两次转换的双重浪费。

因此本方案的储能排序是：能用热储解决的，绝不用电储；电储只负责电该负责的事（稳压、黑启动、电子设备、电解）。

2.3 能量的输送

输送环节常被低估。在一个 10⁶ m³ 的世界里，管廊是最稀缺的资源之一——每一次能量搬家都要占用体积。因此本方案对输送的要求只有一条：能少占一寸，就少占一寸。

（一）主干：直流母线 + 分区柔性直流

世界内部采用直流母线互联，由能源路由器按"日照—负荷—储荷"实时调配。直流的优势在于：光伏、电池、电解槽、变频驱动、电子设备天然都是直流，省去大量交直流变换环节。

现实参照：±500 千伏张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程 2020 年 6 月 29 日竣工投产，是世界首个具有网络特性的柔性直流电网工程，新建张北、康保、丰宁和北京 4 座换流站，输电线路长 666 千米，额定输电能力 450 万千瓦，创造了 12 项世界第一，每年可向北京输送约 140 亿千瓦时绿电。柔性直流"可控能力强、功率调节速度快、运行方式灵活"的特点，正是多源互补系统所需要的。

百万立方的内部电压等级当然远低于此，但拓扑思想一致：多点汇集、多能互补、源网荷协同。

（二）大容量窄通道：高温超导电缆

百万立方世界的竖向管廊极其紧张，超导电缆是"窄通道大容量"的最优解。

现实参照：世界首条 35 千伏公里级超导电缆示范工程于 2021 年 12 月 22 日在上海徐汇区投运，线路全长 1.2 公里，设计电流 2200 安培，额定容量 133 MVA，输电能力相当于常规电缆的 4–6 倍，可替代 4–6 条同电压等级传统电缆、节省约 70% 地下管廊空间；截至 2024 年 9 月已安全运行满 1000 天、连续无故障运行 2.4 万小时，为 4.9 万户用户输送电量近 4.9 亿千瓦时。

本世界的独特优势：超导需要液氮温区（约 −196℃）环境，而这个世界本来就需要低温——冷链、生物样本库、低温工艺、液氢液化都会产生液氮与冷量。把超导电缆的冷却与既有的低温系统耦合，可以大幅摊薄超导的运行成本。这是"一个新需求与一个旧需求共用一套基础设施"的典型收益。

（三）输热而非输电：区域热网

居住与工作的低温需求（40–60℃）全部走热网，不走电网。热网按梯级温度分三环：高温工艺环（90–150℃）、居住供暖环（40–60℃）、温室与环境环（20–30℃）。三环之间通过换热站耦合，高环的尾热自动成为低环的热源。

（四）特殊通道：把索道当成输能走廊

索道在本世界不只是交通工具。它的塔架、绳索与轨道梁同时敷设：电力电缆、热管/热水管、通信光纤、冷凝水回流管。这意味着每建一条索道，就同时建成了一条输能走廊。这条走廊的服务对象恰好就是机械树——因为机械树就是索道的塔架。

（五）控制层：能源路由器与 20% 余量

全世界的能量调度由能源路由器统一完成，其核心规则只有一条：任何时刻至少保留 20% 的可调余量。这条规则是硬编码的控制约束，不是运行建议。

三、机械树：四大核心场景的能源节点

3.1 交通：简易索道，人直接挂在上面

这是本方案在交通上的核心主张：取消车辆，把人挂在索道上。

（一）为什么是索道

| 判据 | 索道的表现 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 单位能耗 | 约 0.1 kWh/（人·公里）——相当于吹风机工作 5 分钟 | Doppelmayr |
| 单位排放 | 二氧化碳约 44 克/人·公里（小汽车 144、公交 75、地铁/有轨 72、铁路 52） | Monheim 等（2010），转引自 Kremer《Innovation Seilbahn》 |
| 建设成本 | 约为有轨电车的 1/3、地铁的 1/10 | Doppelmayr |
| 建设周期 | 约 2 年（拉巴斯 10 条线的世界最大网络也只用了 6 年） | Doppelmayr |
| 运能 | 单线循环连续运行，三缆循环可达 7000 人/小时·方向 | Doppelmayr |
| 抗风 | 单线循环通常可在 60–70 km/h 风速下运行，三缆循环可达 110 km/h | Doppelmayr |
| 占地 | 仅需塔架基础，几乎不占用地面 | 行业共识 |

（二）两种"人挂在上面"的实现方式

| 方式 | 制式 | 现实先例 | 本世界的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲：吊挂式索道 | 人挂在钢索下的吊椅/吊舱上，由中央站集中驱动 | 玻利维亚拉巴斯 Mi Teleférico：10 条线、36 座车站、总长 30.6 km、1398 个吊厢（每厢 10 人）、发车间隔 12 秒、跨越 400 米高差；截至 2024 年 12 月累计运送乘客 5.88 亿人次，是世界最长、海拔最高的城市缆车系统，也是全球首个以索道为骨干的城市公共交通网络；2018 年实现运营盈余 580 万美元，不需补贴 | 主干线：连接居住层、工作层与游憩层，跨越竖向高差 |
| 乙：悬挂式单轨 | 车体悬挂于轨道梁下方，转向架封闭在箱形梁内，从根本上避免脱轨 | 德国伍珀塔尔 Schwebebahn，1901 年通车、13.3 公里、20 座车站、日均运送逾 8 万人，历经两次世界大战仍在运营；日本湘南、千叶；中国武汉光谷空轨（2023 年，GOA3 无人驾驶、飞轮储能节能 15%）；中国是继德国、日本之后第三个掌握空轨技术的国家 | 支线：短距离、高频次、可随时上下 |

（三）本世界的索道网络设计

建议采用三级网络：

- 主干环（甲式，三缆循环）：沿世界竖向与主要水平轴布置，承担跨层大运量运输。中央站集中驱动，车厢无自带动力——这是索道能耗极低的根本原因。

- 支线（乙式，悬挂式单轨）：深入居住组团与工作区，停靠密集，可随时上下，具备 GOA3/GOA4 级全自动无人驾驶。

- 末端（个人吊挂 Pod）：单人吊挂装置，人直接挂上、刷卡启动、随挂随走。这是"人挂在上面"最纯粹的形式，也是最小运量单元的极限——它让交通系统不再有"发车间隔"这个概念。

（四）索道利用能源的四种形式

这是本节最关键的部分。

形式一：中央驱动，车厢无动力。 所有动力集中在站点，车厢是被钢索拖着走的。这意味着移动质量极小、无功损耗极低。这是索道能耗仅为其他交通方式几分之一的根本原因。

形式二：制动再生——把人从高处送下去的时候发电。 飞轮储能装置回收列车制动时的动能：进站制动时飞轮吸收能量、出站加速时释放。武汉光谷空轨全线 8 台飞轮储能装置，实测牵引能耗节约 15%，预计初期年节电约 23 万度。

形式三：重力自流——百万立方最独特的一点。 这个世界有显著的竖向高差。当客流方向是从高处往低处走时（下班、下行通勤），索道系统整体上是在"被重力驱动"，此时它不仅不耗电，反而可以净输出电力。上行客流耗电、下行客流发电，二者在日周期内部分抵消。

这意味着：在一个竖向分层的世界里，交通系统有机会做到接近净零，甚至净正。 这是平铺城市永远拿不到的红利，也是"百万立方"这个体积设定的隐藏优势。

形式四：机械树即索道塔架。 索道的每一个塔架都是一棵机械树：树冠挂索、树干走线、树叶就地发电供给本区段驱动。于是输能走廊与交通走廊合二为一，不再单独占地。

（五）交通场景的降级规则

| 状态 | 运行模式 | 能耗水平 |
| --- | --- | --- |
| 常态 | 满速、连续运行、全网络开放 | 100% |
| 紧张 | 限速 50%、隔车发车、缩短运营时段 | 约 40% |
| 紧急 | 仅保留医护、疏散与物资线路，单向满载，不回收势能 | 约 15% |
| 事故分区 | 该区索道切换为疏散模式，优先于一切其他负荷 | 不计能耗 |

（六）必须正视的代价

- 悬挂系统的救援难题。 悬挂式单轨除进出站外大部分时间处于悬空状态，车旁没有可站立的路轨，一旦发生紧急情况，乘客无处分流。因此必须设独立应急机制：随车超级电容自牵引至邻近车站、横向/纵向/垂向多种救援方式、塔架内设应急避险平台。武汉光谷空轨在断电时可依靠自身携带的超级电容自行牵引到邻近车站，即是此类设计。

- 极端风况停运。 索道必须在风暴时停运，因此世界内必须保留地面/竖井备用通道，不能把所有通行能力都押在空中。

- 单点故障的连锁性。 环形索道一处中断可能影响全线，需设置可解列的区段与旁路。

3.2 居住：以热为主、以电为辅

居住场景的能源形式遵循一条原则：能在热网上解决的，不上电网。

- 供暖与生活热水：由地热梯级第三级（40–60℃）直接供热，走低温热网。这一项占居住能耗的大头，但不消耗任何电力。

- 制冷：优先采用吸收式制冷（用二级工艺热驱动）与蒸发降温，压缩式制冷仅作补充。

- 照明与插座：由分布式光伏 + 二级储能供给；夜间公共照明可采用长余辉材料（如 SrAl₂O₄:Eu,Dy，余辉时长超过 12 小时）与导光管直采，实现零电耗环境照明。

- 空气与微气候：机械树的苔藓生物过滤模块提供颗粒物过滤与蒸腾降温（CityTree 单台每小时过滤 5000 m³ 空气、周边降温最高 4℃）；树冠遮阴降低舱体得热。

- 降级规则：温控带宽由 20–26℃ 放宽至 18–28℃；照明分路控制，公共照明减半；生活热水限时供应。L0 层的制氧、水循环与医疗不受任何降级影响。

3.3 游憩：以余量为主、以光为主

游憩是唯一可以完全让渡的场景，因此它应当主要由"富余的能量"供给——它是世界的能量海绵，涨时吸收，落时释放。

- 景观照明：机械树冠层的光伏 + 长余辉叶片 → 夜间照明零电网消耗。白天储能，夜里放光。

- 温室与植物园：采用光谱分光屋面（PAR 给植物，非 PAR 给光伏），一处屋面同时产粮与产电。

- 水景与雾森：由机械树的集雾网与冷凝取水供给，用四级尾热驱动，全部使用废热。

- 人工气候：游憩区是蓄热体（相变材料、水体的热惯性）最密集的区域，白天吸收富余热量，夜间缓慢释放，反过来降低居住区的调峰压力。

- 降级规则：游憩是第一个被让渡的场景，A 类与 B 类状况下全停。但本方案不建议长期全关——心理健康是共同体余量的一部分，正如本项目"留白日"制度所主张的：效率让位于生长。建议在长期紧张状态下保留最低限度的公共照明与一处恒温公共空间。

3.4 工作：高温工艺热 + 弹性电力

工作场景是世界的"生产车间"，用能形式最复杂：

- 高温工艺热：由地热梯级第二级（90–150℃）直接供给，不足部分由太阳能中高温集热与熔盐储热补充。用途包括灭菌、干燥、材料再生与再加工。

- 电力：制造装备、算力、电解制氢。

- 弹性负荷：电解、造冰、水提升、非实时算力——全部"追光"运行，光伏富余时开机，出力不足时休眠。这是工作场景参与错峰的主要方式。

- 机械树的角色：工作区的机械树退去生态功能、强化基础设施功能——它是塔架、是配电节点、是传感与通信基站。树干内部即是一座微型变电站。

- 降级规则：非必要制造停工；食物与水生产不停。材料再生可延后，材料库存与备件倍率就是为这种时刻准备的。

3.5 机械树的一物多用清单

| 功能 | 由哪个部位承担 | 服务于哪个场景 |
| --- | --- | --- |
| 索道塔架与悬挂点 | 树干、树冠 | 交通 |
| 输电与输热走廊 | 树干内腔 | 全部 |
| 分布式发电 | 光叶（叠层光伏） | 全部 |
| 微风与雨滴集能 | 风叶（压电） | 补充 |
| 空气过滤 | 苔藓生物模块 | 居住、游憩 |
| 蒸腾降温与遮阴 | 湿叶、树冠 | 居住、游憩 |
| 集雾取水与冷凝水回收 | 湿叶 | 游憩、工作 |
| 夜间照明 | 长余辉叶片 + 冠部灯具 | 游憩、居住 |
| 环境感知（温湿度、空气质量、结构应变） | 冠部传感器 | 全部 |
| 通信与定位基站 | 冠部天线 | 交通、全部 |
| 分布式储能与本地 L0 兜底 | 根部蓄能舱 | 应急 |
| 景观与心理价值 | 整体形态 | 游憩 |

。

四、小结

这套方案可以压缩成四句话：

- 分配上，不按场景争优先级，按"能停多久"分五层；特殊状况下的总纲是"保命 → 保粮 → 保联 → 保心"。

- 底座上，地热是心跳（恒定、不看天、不占地表），光能是呼吸（波动、分布式、只做它擅长的事）。这个判断来自一道功率密度的算术题，不是偏好。

- 技术上，用叠层电池换面积、用光谱分光做"一光两用"、用热化学储热把阳光存成化学能；储能按时间尺度分四级，且储热优先于储电；输送以直流母线为主干、超导解窄通道、热网输热、索道兼作走廊。

- 形态上，机械树把发电、输能、储能、感知、遮阴、过滤、照明合并成一根会发电的柱子，而它同时也是索道的塔架——在一个没有一寸余地的世界里，"一物多用"不是技巧，是生存条件。

最后回到本项目一贯的原则：先留出余量，再谈形状。 20% 的可调余量、18% 的取热负荷率、双井互备、四级储能、30% 的储能红线——这些数字看起来都是"浪费"，但它们共同构成了这个世界在任何不可预测的未来里继续运转的能力。

形状会变，余量永存。

参考资料

地热能

- 中国地质调查局. 青海共和盆地钻获 236℃ 干热岩. 2017-08-30. https://www.cgs.gov.cn/（GR1 孔深 3705 米、孔底温度 236℃、3366 米以下平均地温梯度 8.8℃/100 米）

- 国务院国资委. 我国最深地热科学探井正式完工. http://www.sasac.gov.cn/（福深热 1 井，井深 5200 米，4615–5200 米花岗岩中超 188℃）

- 新华网. 大国重器 探秘未来空间. 2024-05-09. https://www.xinhuanet.com/（福深热 1 井 5123 米处 188.71℃；深地塔科 1 井突破万米）

- 中国石化报. 中国石化深部地热开发取得多项突破. http://enews.sinopecnews.com.cn/（咸阳"热电氦"联产示范；截至 2025 年底全国地热供暖制冷面积 16.5 亿平方米）

- Fervo Energy. Cape Station 项目公告与众议院证词（2025-12-16）. https://fervoenergy.com/（Cape Station 一期 100 MW、规划 500 MW、已获 2 GW 许可；2022 年以来钻井时间下降 75%、每英尺成本下降 70%）

- Think GeoEnergy. Eavor publishes 4-year update on Eavor-Lite. https://www.thinkgeoenergy.com/（Eavor-Lite 累计产热 20 GWh、出口温度约 50℃、流量 20 m³/h、可用率 96.2%/99.6%、封闭度 99.9%）

- Geoscience Australia. Australia's Energy Commodity Resources 2026 — Geothermal. https://www.ga.gov.au/aecr2026/geothermal（2023 年全球地热发电装机 16,211 MW、发电量 96,556 GWh；中国直接利用装机 100,220 MWth 居世界第一）

- 《南方能源建设》. 全球地热发电技术研究进展. https://www.energychina.press/（截至 2025 年底全球地热发电装机约 17,173 MW）

太阳能

- 隆基绿能. 34.85%！隆基再次刷新晶硅—钙钛矿叠层电池效率世界纪录. 2025-04. https://www.longi.com/（NREL 认证；HIBC 27.81% 经 ISFH 认证；HPBC 2.0 组件 25.4% 经 Fraunhofer ISE 认证）

- NREL. Best Research-Cell Efficiency Chart. https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency

- 首航高科敦煌 100 MW 熔盐塔式光热电站（2018 年并网，11 小时储热、24 小时连续发电；储能约 2400 MWh、年发电约 3.9 亿千瓦时、熔盐约 3 万吨）

- IEA PVPS. Snapshot of Global PV Markets 2026. https://iea-pvps.org/（2025 年全球光伏新增约 698 GW、累计近 3 TW）

- 本项目既有文档《太阳能五大要素解析报告》与《百万立方·概述模块四（新方案核对版）》（地表平均辐照约 170 W/m²；光伏功率密度 4–9 W/m²；CaO/CaCO₃ 可用功密度约 1.12 GJ/m³、商业熔盐约 0.22 GJ/m³；长余辉材料余辉超 12 小时；熔盐储热往返效率 97%–99%）

储能

- 新华网. 城市的"电力银行"——解码大连液流电池储能调峰电站. 2022-10-31. https://www.news.cn/（一期 100 MW/400 MWh 并网；总规模 200 MW/800 MWh）

- 中国科学院大连化学物理研究所. 全钒液流电池的中国方案. https://www.dicp.ac.cn/（黑启动能力；2024 年末吉林松原百兆瓦级共享储能；2025 年底新疆吉木萨尔全球最大液流电池电站并网）

- 新华网江苏频道. 世界首个非补燃压缩空气储能电站在常州并网投产. 2022-05-27. https://js.news.cn/（金坛一期 60 MW/300 MWh，效率 60%，年发电约 1 亿千瓦时）

- 国家能源局. 2025 年新型储能发展情况新闻发布会. 2026-01-30. https://www.nea.gov.cn/（截至 2025 年底全国新型储能 1.36 亿千瓦/3.51 亿千瓦时；锂电 96.1%；平均储能时长 2.58 小时；等效利用小时 1195 小时）

能量输送

- 国家能源局. 北京冬奥会将实现 100% 清洁能源供电. 2021-05-08. https://www.nea.gov.cn/（张北柔直工程：±500 kV、450 万千瓦、4 座换流站、666 千米、2020-06-29 投运、12 项世界第一）

- 新华社. 世界首条 35 千伏公里级超导电缆在沪投运. 2021-12-22. https://www.news.cn/（1.2 公里、2200 安培、133 MVA、替代 4–6 条常规电缆、节省约 70% 管廊空间）

- 上海市人民政府. 35 千伏公里级超导输电示范工程安全运行 1000 天. 2024-09-18. https://www.shanghai.gov.cn/（连续无故障 2.4 万小时、供电近 4.9 亿千瓦时）

交通：索道与悬挂式单轨

- Doppelmayr. The Next Level of Mobility（官方城市索道手册）. https://www.doppelmayr.com/（0.1 kWh/人·公里；造价约为有轨电车 1/3、地铁 1/10；建设周期约 2 年；单线循环抗风 60–70 km/h、三缆循环 110 km/h）

- SI-Magazin. CO2 and noise: Cable cars have the best energy and eco-balance. https://www.simagazin.com/（单位人公里排放对比，数据源 Monheim 等 2010 / Kremer《Innovation Seilbahn》）

- 新华网. 高原上的百合花——走进"缆车之城"拉巴斯. 2025-07-15. https://www.news.cn/（Mi Teleférico：10 条线、36 站、超 30 公里、跨越 400 米高差、截至 2024 年 12 月累计运客 5.88 亿人次）

- 经济日报. 国内首条悬挂式空中轨道列车在武汉开通运营. 2023-09-26. https://www.jingjiribao.cn/（光谷空轨一期 10.5 公里、6 站、最高 60 km/h、2–6 节灵活编组、GOA3 自动驾驶、8 台飞轮储能、牵引能耗节约 15%、初期年节电约 23 万度）

- 国务院国资委. 国内首条空轨线路开通运营. 2023-09-26. http://www.sasac.gov.cn/

- 伍珀塔尔悬挂列车（Schwebebahn）官方站. https://schwebebahn.de/（1901 年通车、13 公里、20 站、日均运送逾 8 万人）

机械树相关

- 中国科学院广州能源研究所. 人造树捕捉太阳能风能. 2014-03-06. https://giec.cas.cn/（Solar Botanic 纳米叶的光伏/热电/压电三机理）

- Rinnovabili. SolarBotanic Tree, piezo-photovoltaic trees. https://www.rinnovabili.net/（Nanoleaf；5 kW v01 版本于谢菲尔德大学 AMRC 测试）

- Scientific American. Power Plants: Artificial Trees That Harvest Sun and Wind. https://www.scientificamerican.com/（含 NREL 科学家对该路线的保留意见）

- Green City Solutions. Media Kit 2024. https://greencitysolutions.de/（CityTree：约 9 m² 占地、每小时过滤 5000 m³ 空气、细颗粒物最高降低 82%、降温最高 4℃、相当于 81 棵树的降温能力）

- CNN. This 'tree' has the environmental benefits of a forest. https://cnn.com/（CityTree 在奥斯陆、巴黎、布鲁塞尔、香港等地部署）

封闭生态系统参照

- 北京航空航天大学. "月宫一号"研究成果. https://www.lss-lab.bme.buaa.edu.cn/（2014 年 3 人 105 天、闭合度 97%；2017-05-10 至 2018-05-15"月宫 365"实验 4 人 370 天、闭合度 98% 以上，创世界时间最长、闭合度最高的生物再生生命保障系统实验纪录）

注：数据检索与核对时间为 2026 年 10 月 19 日。标注为"本项目既有计算"的数据来自百万立方项目内部文档，非外部统计值；行业通行区间值已在正文标注